Señales y Variables 
Controladores de la Línea de Producción 
Versión 1.0

Este documento contiene la descripción de las señales y variables de los controladores Siemens que hacen parte de la Línea de Producción.

Contenido

1.	Calle de Selección (S7-200)	2

2.	Robot Cartesiano (S7-300)	2

3.	Empacadora (S7-300)	11

- Calle de Selección (S7-200)

La siguiente tabla describe las variables y señales del controlador S7-200 asociado a la calle de selección de la Línea de Producción. La tabla contiene cinco columnas: en la primera columna se muestra el tipo de señal o variable, en la segunda el nombre de identificación, en la tercera  la dirección del controlador, en la cuarta la dirección de memoria interna y en la quinta una breve descripción de su función.

| Tipo | Nombre | Dirección | Memoria | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables Internas | T_ALIM |  | VW1000 | 70 | Tiempo para la alimentación de piezas. Durante este tiempo la frecuencia del indicador es de 2Hz |
|  | T_CASI_A |  | VW1002 | 50 | Cuando se cumple el tiempo T_CASI_A el indicador aumenta la frecuencia de intermitencia a 4Hz avisando que el tiempo de alimentación (T_ALIM) está próximo a cumplirse |
|  | KWH_robot |  | VW307 | Variable | Consumo en kW del cartesiano |
|  | KWH_empacadora |  | VW305 | Variable | Consumo en kW de la empacadora |
|  | A_FOTOGRAFICA |  | VW303 | Variable | Almacena la altura de la última pieza medida |
|  | T_trigger |  | VD220 | Variable | Tiempo de disparo de los cilindros neumáticos de la calle de selección para expulsar las piezas. Se ajusta de acuerdo a las revoluciones por minuto del motor |
|  | rev_min |  | VD212 | Variable | Revoluciones por minuto del motor de la calle de selección |
|  | CORTE_INCLINADO |  | VB312 | Contador | Conteo de rechazos por corte inclinado a través del lector de código de barras |
|  | ALUMINIO_DESCENTRADO |  | VB311 | Contador | Conteo de rechazos por aluminio descentrado a través del lector de código de barras |
|  | METAL_DESCENTRADO |  | VB310 | Contador | Conteo de rechazos por metal descentrado a través del lector de código de barras |
|  | P_GO_OUT |  | VB302 | Contador | Conteo de piezas por altura fuera del rango |
|  | P_SIN_TOR |  | VB301 | Contador | Conteo de piezas sin tornillo o invertida de plástico |
|  | P_INVERTIDA |  | VB300 | Contador | Conteo de piezas invertidas de aluminio o metálicas |
|  | M_PLASTICO |  | V309.4 | Bit | Se activa si la pieza es de plástico |
|  | M_ALUM |  | V309.3 | Bit | Se activa si la pieza es de aluminio |
|  | M_METAL |  | V309.2 | Bit | Se activa si la pieza es de metal |
|  | AR_BAJO |  | V309.1 | Bit | Se activa si la altura de la pieza está en el rango bajo |
|  | AR_ALTO |  | V309.0 | Bit | Se activa si la altura de la pieza está en el rango alto |
| Salidas Digitales | PILOTO | Q3.7 | V605.6 |  | Activa el indicador de encendido |
|  | MRB1 | Q3.4 | V606.0 |  | Activa el motor de la banda 1 |
|  | MRB2 | Q3.3 | V606.1 |  | Activa el motor de la banda 2 |
|  | MRB3 | Q3.2 | V606.2 |  | Activa el motor de la banda 3 |
|  | MRB4 | Q3.1 | V606.3 |  | Activa el motor de la banda 4 |
|  | MRB5 | Q3.0 | V606.4 |  | Activa el motor de la banda 5 |
|  | MRB6 | Q1.7 | V606.5 |  | Activa el motor de la banda 6 |
|  | CB1 | Q1.6 | V605.0 |  | Activa el cilindro que expulsa las piezas a la bodega 6 (azul) |
|  | CB2 | Q1.5 | V605.1 |  | Activa el cilindro que expulsa las piezas a la bodega 1 (amarillo) |
|  | CB5 | Q1.2 | V605.2 |  | Activa el cilindro que expulsa las piezas a la bodega 5 (verde) |
|  | CB6 | Q1.1 | V605.3 |  | Activa el cilindro que expulsa las piezas a la bodega 2 (rojo) |
|  | CB7 | Q1.0 | V605.4 |  | Activa el cilindro bodega 4 (naranja) |
|  | CB8 | Q0.7 | V605.5 |  | Activa el cilindro que expulsa las piezas a la bodega 3 (negro) |
|  | CEI | Q0.6 | V604.6 |  | Activa el cilindro de empuje: vástago adentro |
|  | CEO | Q0.5 | V604.5 |  | Activa el cilindro de empuje: vástago afuera |
|  | CAI | Q0.4 | V604.4 |  | Activa el cilindro de alimentación: vástago adentro |
|  | CAO | Q0.3 | V604.3 |  | Activa el cilindro de alimentación: vástago afuera |
|  | CD | Q0.2 | V604.2 |  | Activa el cilindro de detención para detener el paso de piezas |
|  | CFT | Q0.1 | V604.1 |  | Activa el cilindro compacto Festo para medición de altura: posición top |
|  | CFD | Q0.0 | V604.0 |  | Activa el cilindro compacto Festo para medición de altura: posición down |
| Entradas Digitales | SRA | I5.7 | V600.0 |  | Sensor réflex de alimentación. Se activa si detecta piezas en la zona de alimentación |
|  | SMDI | I5.6 | V600.5 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de detención está en la posición adentro |
|  | SMEI | I5.5 | V600.6 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de empuje está en la posición adentro |
|  | SMEO | I5.3 | V600.7 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de empuje está en la posición afuera |
|  | SIA | I5.4 | V600.1 |  | Sensor inductivo Autonics. Se activa si detecta tornillo en la pieza |
|  | SMAO | I5.2 | V600.4 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de alimentación está en la posición afuera (rechazo de piezas) |
|  | SMAI | I5.1 | V600.2 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de alimentación está en la posición adentro |
|  | SMAM | I5.0 | V600.3 |  | Sensor magnético. Se activa si el cilindro de alimentación está en la posición media (medición de altura) |
|  | SMFR | I4.7 | V601.1 |  | Sensor magnético Festo rectangular. Se pone a 0 cuando se mide la pieza |
|  | SEROUT6 | I3.5 | V602.2 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 6 |
|  | SEROUT5 | I3.4 | V602.3 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 5 |
|  | SEROUT4 | I3.3 | V602.4 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 4 |
|  | SEROUT3 | I3.2 | V602.5 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 3 |
|  | SEROUT2 | I3.1 | V602.6 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 2 |
|  | SEROUT1 | I3.0 | V602.7 |  | Sensor emisor receptor. Se activa cuando hay una pieza disponible para transporte en la banda 1 |
|  | PNO | I2.4 |  |  | Pulsador normalmente abierto. Se activa al pulsar Start |
|  | PNC | I2.3 |  |  | Pulsador normalmente cerrado. Se activa al pulsar Stop |
|  | SERIN6 | I2.2 | V602.1 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 6 |
|  | SERIN5 | I2.1 | V602.0 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 5 |
|  | SERIN4 | I2.0 | V601.7 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 4 |
|  | SERIN3 | I1.7 | V601.6 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 3 |
|  | SERIN2 | I1.6 | V601.5 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 2 |
|  | SERIN1 | I1.5 | V601.4 |  | Sensor emisor receptor. Se activa al ingresar una pieza en la banda 1 |
|  | SRB1 | I0.2 | V603.0 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 6 |
|  | SRB5 | I1.0 | V603.2 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 5 |
|  | SRB7 | I1.3 | V603.4 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 4 |
|  | SRB8 | I1.2 | V603.3 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 3 |
|  | SRB6 | I1.4 | V603.5 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 2 |
|  | SRB2 | I0.3 | V603.1 |  | Sensor réflex. Se activa al pasar una pieza por la calle cerca del depósito 1 |
|  | SAUTOREFLEX | I0.5 | V601.2 |  | Sensor auto réflex. Se activa cuando es detectada una pieza de aluminio |
|  | SIFESTO | I0.4 | V601.3 |  | Sensor inductivo Festo. Se activa cuando se detecta una pieza de metal o aluminio |
| Entrada Analógica | SENSOR_ALTURA | AIW0 |  |  | Lectura del sensor de altura |

Cilindro de alimentación: Desplaza las piezas desde la zona de la alimentación hacía la medición de altura.

Cilindro de detención: Cilindro que en su posición de vástago afuera detiene el paso de piezas a la zona de medición de altura.
Cilindro de empuje: Desplaza las piezas desde la zona de medición de altura hacia la banda transportadora de la calle de selección.

- Robot Cartesiano (S7-300 Maestro)

La siguiente tabla describe las variables y señales del controlador S7-300 Maestro asociado al robot cartesiano de la Línea de Producción. Las variables se encuentran almacenadas en el bloque DB80 del controlador. La tabla contiene cuatro columnas: en la primera columna se muestra la dirección interna de la variable, en la segunda el nombre, en la tercera el formato de datos que almacena y en la cuarta una breve descripción de su función.

| Dirección | Nombre | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DB80,INT0 | DB_VAR | INT | Variable provisional |
| DB80. | TIEMPO_ABAJO_COJE | S5TIME | Tiempo que espera el cartesiano antes de succionar una pieza |
| 4,0 | TIEMPO_ABAJO_SUELTA | S5TIME | Tiempo que espera el cartesiano para soltar un pieza |
| 6,0 | TIEMPO_DE_VERIFICACION | S5TIME | Tiempo máximo que se le da al cartesiano para que llegue a una posición |
| 8,0 | BANDA1_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 1 (MCM) |
| 12,0 | BANDA1_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 1 (MCM) |
| 16,0 | BANDA1_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 1 (MCM) |
| 20,0 | BANDA1_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 1 (MCM) |
| 24,0 | BANDA1_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 1 (MCM) |
| 28,0 | BANDA1_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 1 (MCM) |
| 32,0 | BANDA2_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 2 (MCM) |
| 36,0 | BANDA2_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 2 (MCM) |
| 40,0 | BANDA2_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 2 (MCM) |
| 44,0 | BANDA2_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 2 (MCM) |
| 48,0 | BANDA2_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 2 (MCM) |
| 52,0 | BANDA2_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 2 (MCM) |
| 56,0 | BANDA3_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 3 (MCM) |
| 60,0 | BANDA3_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 3(MCM) |
| 64,0 | BANDA3_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 3 (MCM) |
| 68,0 | BANDA3_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 3 (MCM) |
| 72,0 | BANDA3_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 3 (MCM) |
| 76,0 | BANDA3_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 3 (MCM) |
| 80,0 | BANDA4_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 4 (MCM) |
| 84,0 | BANDA4_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 4 (MCM) |
| 88,0 | BANDA4_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 4 (MCM) |
| 92,0 | BANDA4_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 4 (MCM) |
| 96,0 | BANDA4_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 4 (MCM) |
| 100,0 | BANDA4_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 4 (MCM) |
| 104,0 | BANDA5_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 5 (MCM) |
| 108,0 | BANDA5_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 5 (MCM) |
| 112,0 | BANDA5_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 5 (MCM) |
| 116,0 | BANDA5_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 5 (MCM) |
| 120,0 | BANDA5_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 5 (MCM) |
| 124,0 | BANDA5_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 5 (MCM) |
| 128,0 | BANDA6_X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 6 (MCM) |
| 132,0 | BANDA6_Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 6 (MCM) |
| 136,0 | BANDA6_Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 6 (MCM) |
| 140,0 | BANDA6_X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 6 (MCM) |
| 144,0 | BANDA6_Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 6 (MCM) |
| 148,0 | BANDA6_Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 6 (MCM) |
| 152,0 | PUNTO_COMUN_X | DINT | Coordenada X para depósito en punto común (MCM) |
| 156,0 | PUNTO_COMUN_Y | DINT | Coordenada Y para depósito en punto común (MCM) |
| 160,0 | PUNTO_COMUN_Z | DINT | Coordenada Z para depósito en punto común (MCM) |
| 164,0 | CORDENADA_SUBIDA | DINT | Coordenada de seguridad eje Z |
| 168,0 | FIN_DE_MOVIMIENTO | BOOL | No se utiliza |
| 170,0 | VELOCIDAD_EJE_X_CM_S | INT | No se utiliza |
| 172,0 | VELOCIDAD_EJE_X_MM_S | INT | Velocidad actual del eje X en mm/s |
| 174,0 | VELOCIDAD_EJE_Y_CM_S | INT | No se utiliza |
| 176,0 | VELOCIDAD_EJE_Y_MM_S | INT | Velocidad actual del eje Y en mm/s |
| 178,0 | VELOCIDAD_EJE_Z_CM_S | DINT | Velocidad actual del eje Z |
| 182,0 | VELOCIDAD_EJE_Z_MIC_S | DINT | Velocidad actual del eje Z en mcm/s |
| 186,0 | ACELERACION_EJE_Z_CM_SC | DINT | Aceleración actual del eje en Z |
| 190,0 | ACELERACION_EJE_Z_MIC_SC | DINT | Aceleración actual del eje en Z mcm/s |
| 194,0 | DESACELERACION_EJEZ_CMSC | DINT | Desaceleración actual del eje Z |
| 198,0 | DESACELERACION_EJEZMICSC | DINT | Desaceleración actual del eje Z en mcm/s |
| 202,0 | HMI_POSICIONX | DINT | No se utiliza |
| 206,0 | HMI_POSICIONY | DINT | No se utiliza |
| 210,0 | HMI_POSICIONZ | DINT | No se utiliza |
| 214,0 | HMI_ERROR_DE_MOVIMIENTO | BOOL | Muestra error generado por movimiento entre eje X, Y con eje Z al mismo tiempo |
| 214,1 | HMI_ENTRABAJO | BOOL | Inicio de motores. Se activa si ya se han cargado los datos a los motores |
| 216,0 | HMI_BANDA1 | INT | Piezas deseadas de la banda 1 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 218,0 | HMI_BANDA2 | INT | Piezas deseadas de la banda 2 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 220,0 | HMI_BANDA3 | INT | Piezas deseadas de la banda 3 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 222,0 | HMI_BANDA4 | INT | Piezas deseadas de la banda 4 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 224,0 | HMI_BANDA5 | INT | Piezas deseadas de la banda 5 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 226,0 | HMI_BANDA6 | INT | Piezas deseadas de la banda 6 Dato introducido desde HMI de la Empacadora |
| 228,0 | HMI_SENSORB1 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 1 |
| 228,1 | HMI_SENSORB2 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 2 |
| 228,2 | HMI_SENSORB3 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 3 |
| 228,3 | HMI_SENSORB4 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 4 |
| 228,4 | HMI_SENSORB5 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 5 |
| 228,5 | HMI_SENSORB6 | BOOL | Se activa si hay pieza disponible en la banda 6 |
| 228,6 | HMI_SEALEMPACADORA | BOOL | Señal empacadora se activa por 200 ms |
| 228,7 | HMI_CHUPA | BOOL | No se utiliza |
| 229,0 | HMI_CON_OPERARIO | BOOL | Se activa para Indicar que el operario está en la pantalla MODO AUTOMÁTICO CON OPERARIO |
| 229,1 | HMI_SIN_OPERARIO | BOOL | Se activa para Indicar que el operario está en la pantalla MODO AUTOMÁTICO SIN OPERARIO |
| 229,2 | HMI_MODOMANUAL | BOOL | No se utiliza |
| 229,3 | HMI_INICIO | BOOL | Se activa para indicar que el operario está manipulando la HMI |
| 229,4 | HMI_MOVIMIENTOS1 | BOOL | Se activa para indicar que el robot ha llegado a una de las bandas (puntos de recogida de piezas) |
| 229,5 | HMI_MOVIMIENTOS2 | BOOL | Se activa para indicar que el robot ha llegado al tablero de almacenamiento o al punto común (banda transportadora de empacado). |
| 229,6 | HMI_VARIADOR | BOOL | Se activa cuando el operario se encuentra en la pantalla MOTOR CALLE DE SELECCIÓN |
| 230,0 | BANDA1 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 1 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 232,0 | BANDA2 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 2 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 234,0 | BANDA3 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 3 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 236,0 | BANDA4 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 4 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 238,0 | BANDA5 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 5 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 240,0 | BANDA6 | INT | Datos de las de piezas deseadas de la banda 6 Almacenados en la CPU del robot. Una vez se completa el transporte de las piezas su valor retorna a 0 |
| 242,0 | SIMULACION_BIT_1 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 1 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,1 | SIMULACION_BIT_2 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 2 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,2 | SIMULACION_BIT_3 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 3 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,3 | SIMULACION_BIT_4 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 4 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,4 | SIMULACION_BIT_5 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 5 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,5 | SIMULACION_BIT_6 | BOOL | Se activa para indicar pieza disponible en banda 6 En los modos de simulación de la HMI |
| 242,6 | BIT_1 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 1 almacenado en la CPU del robot |
| 242,7 | BIT_2 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 2 almacenado en la CPU del robot |
| 243,0 | BIT_3 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 3 almacenado en la CPU del robot |
| 243,1 | BIT_4 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 4 almacenado en la CPU del robot |
| 243,2 | BIT_5 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 5 almacenado en la CPU del robot |
| 243,3 | BIT_6 | BOOL | Bit indicador de pieza disponible en banda 6 almacenado en la CPU del robot |
| 244,0 | SIMULACION_BANDA1 | INT | Piezas deseadas en banda 1 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 246,0 | SIMULACION_BANDA2 | INT | Piezas deseadas en banda 2 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 248,0 | SIMULACION_BANDA3 | INT | Piezas deseadas en banda 3 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 250,0 | SIMULACION_BANDA4 | INT | Piezas deseadas en banda 4 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 252,0 | SIMULACION_BANDA5 | INT | Piezas deseadas en banda 5 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 254,0 | SIMULACION_BANDA6 | INT | Piezas deseadas en banda 6 Modo simulación sin operario: Datos de salida |
| 256,0 | ENTRADA_HMI_B1SIM | INT | Piezas deseadas en banda 1 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 258,0 | ENTRADA_HMI_B2SIM | INT | Piezas deseadas en banda 2 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 260,0 | ENTRADA_HMI_B3SIM | INT | Piezas deseadas en banda 3 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 262,0 | ENTRADA_HMI_B4SIM | INT | Piezas deseadas en banda 4 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 264,0 | ENTRADA_HMI_B5SIM | INT | Piezas deseadas en banda 5 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 266,0 | ENTRADA_HMI_B6SIM | INT | Piezas deseadas en banda 6 Modo simulación sin operario: Datos de entrada |
| 268,0 | DATO_EMPACADORA_B1 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 1 comunicación continua |
| 270,0 | DATO_EMPACADORA_B2 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 2 comunicación continua |
| 272,0 | DATO_EMPACADORA_B3 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 3 comunicación continua |
| 274,0 | DATO_EMPACADORA_B4 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 4 comunicación continua |
| 276,0 | DATO_EMPACADORA_B5 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 5 comunicación continua |
| 278,0 | DATO_EMPACADORA_B6 | INT | Datos de piezas deseadas de la banda 6 comunicación continua |
| 280,0 | BIT_PETICION_REAL | BOOL |  |
| 280,1 | BIT_PETICION_SIMULACION | BOOL | Se activa desde la pantalla MODO SIMULACIÓN SIN OPERARIO para simular el bit de petición de la empacadora |
| 280,2 | HOMING_HECHO | BOOL | Se activa una vez realizado el Homing |
| 280,3 | BIT_RESETEO_MODOS | BOOL | Se activa al salir de cualquiera de los modos de operación. La activación se hace por 1 segundo para resetear las memorias de los modos |
| 282,0 | POCISION_ACTUAL_X | DINT | Coordenada X actual en CM |
| 286,0 | POCISION_ACTUAL_Y | DINT | Coordenada Y actual en CM |
| 290,0 | POCISION_ACTUAL_Z | DINT | Coordenada Z actual en CM |
| 294,0 | POCISION_ACTUAL_B1X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 1 (CM) |
| 298,0 | POCISION_ACTUAL_B1Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 1 (CM) |
| 302,0 | POCISION_ACTUAL_B1Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 1 (CM) |
| 306,0 | POCISION_ACTUAL_B1X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 1 (CM) |
| 310,0 | POCISION_ACTUAL_B1Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 1 (CM) |
| 314,0 | POCISION_ACTUAL_B1Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 1 (CM) |
| 318,0 | POCISION_ACTUAL_B2X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 2 (CM) |
| 322,0 | POCISION_ACTUAL_B2Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 2 (CM) |
| 326,0 | POCISION_ACTUAL_B2Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 2 (CM) |
| 330,0 | POCISION_ACTUAL_B2X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 2 (CM) |
| 334,0 | POCISION_ACTUAL_B2Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 2 (CM) |
| 338,0 | POCISION_ACTUAL_B2Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 2 (CM) |
| 342,0 | POCISION_ACTUAL_B3X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 3 (CM) |
| 346,0 | POCISION_ACTUAL_B3Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 3 (CM) |
| 350,0 | POCISION_ACTUAL_B3Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 3 (CM) |
| 354,0 | POCISION_ACTUAL_B3X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 3 (CM) |
| 358,0 | POCISION_ACTUAL_B3Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 3 (CM) |
| 362,0 | POCISION_ACTUAL_B3Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 3 (CM) |
| 366,0 | POCISION_ACTUAL_B4X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 4 (CM) |
| 370,0 | POCISION_ACTUAL_B4Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 4 (CM) |
| 374,0 | POCISION_ACTUAL_B4Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 4 (CM) |
| 378,0 | POCISION_ACTUAL_B4X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 4 (CM) |
| 382,0 | POCISION_ACTUAL_B4Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 4 (CM) |
| 386,0 | POCISION_ACTUAL_B4Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 4 (CM) |
| 390,0 | POCISION_ACTUAL_B5X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 5 (CM) |
| 394,0 | POCISION_ACTUAL_B5Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 5 (CM) |
| 398,0 | POCISION_ACTUAL_B5Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 5 (CM) |
| 402,0 | POCISION_ACTUAL_B5X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 406,0 | POCISION_ACTUAL_B5Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 410,0 | POCISION_ACTUAL_B5Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 414,0 | POCISION_ACTUAL_B6X1 | DINT | Coordenada X para recogida en banda 5 (CM) |
| 418,0 | POCISION_ACTUAL_B6Y1 | DINT | Coordenada Y para recogida en banda 5 (CM) |
| 422,0 | POCISION_ACTUAL_B6Z1 | DINT | Coordenada Z para recogida en banda 5 (CM) |
| 426,0 | POCISION_ACTUAL_B6X2 | DINT | Coordenada X para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 430,0 | POCISION_ACTUAL_B6Y2 | DINT | Coordenada Y para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 434,0 | POCISION_ACTUAL_B6Z2 | DINT | Coordenada Z para depósito en tablero banda 5 (CM) |
| 438,0 | POCISION_ACTUAL_PCX | DINT | Coordenada X para depósito en punto común (CM) |
| 442,0 | POCISION_ACTUAL_PCY | DINT | Coordenada Y para depósito en punto común (CM) |
| 446,0 | POCISION_ACTUAL_PCZ | DINT | Coordenada Z para depósito en punto común (CM) |
| 450,0 | MOVER_X_ADELANTE | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a X+ en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,1 | MOVER_X_ATRAS | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a X- en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,2 | MOVER_Y_ADELANTE | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a Y+ en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,3 | MOVER_Y_ATRAS | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a Y- en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,4 | MOVER_Z_ARRIBA | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a Z+ en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,5 | MOVER_Z_ABAJO | BOOL | Se activa al presionar el botón correspondiente a Z- en la pantalla POSICIONES CARTESIANO |
| 450,6 | RESET | BOOL | Se activa cuando se presiona RESET en la HMI del robot cartesiano. |
| 450,7 | BIT_PETICION_HECHA | BOOL | Se activa para enviar un bit cuando finalice el transporte de piezas MODO AUTOMATICO |
| 452.0 |  | END_STRUCT |  |

- Empacadora (S7-300 Esclavo)

La siguiente tabla describe las variables y señales del controlador S7-300 esclavo asociado a la empacadora de la Línea de Producción. La tabla contiene cinco columnas: en la primera columna se muestra el tipo de señal, en la segunda el nombre, en la tercera la dirección asociada en el controlador, en la cuarta la etiquetada identificadora y en la quinta una breve descripción de su función.

| Tipo de Señal | Nombre | Dirección | Etiqueta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salidas Digitales | Resistencia calentamiento 1 | Q0.5 | R1 | Activa la resistencia del sellado vertical |
|  | Resistencia calentamiento 2 | Q0.4 | R2 | Activa la resistencia del sellado horizontal |
|  | Electroválvula 1 | Q0.0 | EV1 | Activa el cilindro para prensado vertical (Cilindro 1) |
|  | Electroválvula 2 | Q0.1 | EV2 | Activa el cilindro para prensado horizontal (Cilindro 2) |
|  | Electroválvula 3 | Q0.2 | EV3 | Activa el cilindro que desplaza hacia arriba la resistencia horizontal (Cilindro 3) |
|  | Electroválvula 4 | Q0.3 | EV4 | Activa el cilindro que desplaza hacia abajo la resistencia horizontal (Cilindro 3) |
|  | Motor 2 | Q0.7 | M2 | Activa el motor de la banda transportadora de la salida de empaque |
|  | Electroválvula 11 | Q1.0 | EV11 | Activa el cilindro de rechazo tipo 2 (Rechazo por detección de color) (Cilindro 4) |
|  | Electroválvula 22 | Q1.1 | EV22 | Activa el cilindro de rechazo tipo 1 (Rechazo por correspondencia de orden de producción) (Cilindro 5) |
|  | Electroválvula 33 | Q0.6 | EV33 | Activa el cilindro que libera la pieza después de realizar la lectura de color (Cilindro 6) |
| Entradas Digitales | Sensor magnético 1 | I0.0 | SM1 | Se activa si el cilindro para prensado vertical (Cilindro 1) está afuera (EV1) |
|  | Sensor magnético 3 | I0.2 | SM3 | Se activa si el Cilindro 3 que desplaza la resistencia horizontal está arriba (EV3) |
|  | Sensor magnético 4 | I0.3 | SM4 | Se activa si el Cilindro 3 que desplaza la resistencia horizontal está en la mitad |
|  | Sensor magnético 5 | I0.4 | SM5 | Se activa si el Cilindro 3 que desplaza resistencia horizontal está abajo (EV4) |
|  | Sensor magnético 6 | I0.5 | SM6 | Se activa si el cilindro para prensado horizontal (Cilindro 2) está adentro (EV2) |
|  | Sensor magnético 7 | I0.6 | SM7 | Se activa si el cilindro para prensado horizontal (Cilindro 2) está afuera (EV2) |
|  | Sensor magnético 8 | I0.7 | SM8 | Se activa si el Cilindro 6 que libera la pieza de la lectura de color está afuera (EV33) |
|  | Sensor magnético 9 | I1.3 | SM9 | Se activa si el cilindro de rechazo tipo 2 (Cilindro 4) está afuera (EV11) |
|  | Sensor magnético 10 | I1.2 | SM10 | Se activa si el cilindro de rechazo tipo 1 (Cilindro 5) está afuera (EV22) |
|  | Pulsador VERDE | I1.0 | PG | Se activa al presionar el pulsador START del gabinete de control de la empacadora (Normalmente abierto) (PG) |
|  | Pulsador ROJO | I1.1 | PR | Se desactiva al presionar el pulsador STOP del gabinete de control de la empacadora (Normalmente cerrado) (PR) |
|  | Sensor barrera 1 | I1.5 | SR1 | Se desactiva cuando para indicar que hay una pieza en la zona de lectura de color |
|  | Sensor barrera 2 | I1.4 | SR2 | Se desactiva cuando la pieza está próxima al Cilindro 5 (Rechazo tipo 1 por orden) |
|  | Sensor barrera 3 | I1.6 | SR3 | Se desactiva cuando la pieza está próxima al Cilindro 4 (Rechazo tipo 1 por color) |
|  | Sensor barrera 4 | I1.7 | SR4 | Se desactiva para indicar que la pieza será empacada |
| Entradas Analógicas | Sensor de Color | IW 288 | SCX | Lectura analógica de los colores de la pieza detectada |
|  |  | IW 290 | SCY |  |
|  |  | IW 292 | SCZ |  |
|  | RTD 1 | IW 294 | RTD1 | Lectura de la RTD del sellado vertical |
|  | RTD 2 | IW 296 | RTD2 | Lectura de la RTD del sellado horizontal |
| Variables Internas | AMAPP | MW 2000 |  | Número de piezas color amarillo por paquete |
|  | ROJPP | MW 2002 |  | Número de piezas color rojo por paquete |
|  | NEPP | MW 2004 |  | Número de piezas color negro por paquete |
|  | NARPP | MW 2006 |  | Número de piezas color naranja por paquete |
|  | VERPP | MW 2008 |  | Número de piezas color verde por paquete |
|  | AZPP | MW 2010 |  | Número de piezas color azul por paquete |
|  | AMARILLOFALTA | C 1 |  | Piezas restantes color amarillo por paquete |
|  | ROJOFALTA | C 3 |  | Piezas restantes color rojo por paquete |
|  | NEGROFALTA | C 5 |  | Piezas restantes color negro por paquete |
|  | NARANJAFALTA | C 6 |  | Piezas restantes color naranja por paquete |
|  | VERDEFALTA | C 4 |  | Piezas restantes color verde por paquete |
|  | AZULFALTA | C 2 |  | Piezas restantes color azul por paquete |
|  | AMARILLOEXTRA | C 9 |  | Piezas rechazadas color amarillo |
|  | ROJOEXTRA | C 11 |  | Piezas rechazadas color rojo |
|  | NEGROEXTRA | C 13 |  | Piezas rechazadas color negro |
|  | NARANJAEXTRA | C 14 |  | Piezas rechazadas color naranja |
|  | VERDEEXTRA | C 12 |  | Piezas rechazadas color verde |
|  | AZULEXTRA | C 10 |  | Piezas rechazadas color azul |
|  | PIEZASBLANCO | C 32 |  | Piezas rechazadas de plástico |
|  | PIEZASALUMINIO | C 7 |  | Piezas rechazadas de aluminio |
|  | PIEZASMETAL | C 15 |  | Piezas rechazadas de metal |
|  | PIEZASFUERARANGO | C 8 |  | Piezas rechazadas por color no reconocido |
|  | PAQUETES | MW 1016 |  | Paquetes pedidos para producción |
|  | PAQUETES RESTANTES | C 16 |  | Paquetes restantes para producción |
|  | VELOCIDAD | MW 1014 |  | Velocidad de la banda transportadora de empacado |
|  | PIEZAS RESTANTES | C 17 |  | Piezas restantes por paquete |
|  | AMARILLODIA | C 21 |  | Piezas color amarillo rechazadas por jornada |
|  | ROJODIA | C 23 |  | Piezas color rojo rechazadas por jornada |
|  | NEGRODIA | C 25 |  | Piezas color negro rechazadas por jornada |
|  | NARANJADIA | C 26 |  | Piezas color naranja rechazadas por jornada |
|  | VERDEDIA | C 24 |  | Piezas color verde rechazadas por jornada |
|  | AZULDIA | C 22 |  | Piezas color azul rechazadas por jornada |
|  | BLANCODIA | C 31 |  | Piezas de plástico rechazadas por jornada |
|  | ALUMINIODIA | C 27 |  | Piezas de aluminio rechazadas por jornada |
|  | METALDIA | C 28 |  | Piezas de metal rechazadas por jornada |
|  | FUERARANGODIA | C 29 |  | Piezas color fuera de rango rechazadas por jornada |
|  | PIEZASDIA | C 20 |  | Total de piezas empacadas por jornada |
|  | PAQUETESDIA | C 19 |  | Total de paquetes empacados por jornada |

Rechazo Tipo 1 (por orden): Color reconocido pero no corresponde a la orden de producción programada
Rechazo Tipo 2 (por color): Color no reconocido